Zadávání dat programu CONRO (výpočet 1 desky na podloží):

CB-vozovky_1

- úprava souboru VEHICLE.TXT , který zahrnuje údaje o rozložení kol podvozku,

- soubor INPUTFILE.TXT s údaji o pomocných souborech a umístění podvozku

(možnost několika opakovaných výpočtů),

- soubor „desky“ (v příkladu LY_50.TXT) s údaji o geometrii a materiálových vlastnostech desky, o podloží a o dělení MKP

Soubor  VEHICLE.TXT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  format (I2, 3X, 4F10.0)                          - text formátu pro načtení kolového zatížení

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  kolo| sour. x | sour. y | pol. a |  int. q |     - text záhlaví pro uspořádání dat kolového zatížení

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  -------------------------------------------      - text oddělující záhlaví od dat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pro každé kolové zatížení píšeme do řádku údaje podle vzoru v záhlaví ::

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...                                                                  - pořadové číslo kolového zatížení

- souřadnice  x  středu zatížení

- souřadnice  y  středu zatížení

- poloměr kruhového otisku zatížení

- intenzita rovnoměrného zatížení

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubor  INPUTFILE.TXT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  FIL6            název výstupního souboru                        (A10)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  FIL37          název souboru „podloží“                           (A10)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  FIL40          název pomocného souboru typu 40           (A10)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  FIL50          název pomocného souboru typu 50           (A10)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  FIL60          název pomocného souboru typu 60           (A10)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  FIL70          název pomocného souboru typu 70           (A10)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  SFIL5 (I,1)           název vstupního souboru desky I

...  SFIL25 (I,1)         název souboru25 (levé strany rovnic MKP) desky I

...  SFIL27 (I,1)         název souboru27 (pravé strany rovnic MKP) desky I

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... IVEH_POS          počet poloh posuzovaného dopravního prostředku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J = 1, IVEH_POS ::

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  XVEH_POS(J,1)      x-ová souřadnice referenčního bodu podvozku v poloze J

...  XVEH_POS(J,2)      y -ová souřadnice referenčního bodu podvozku v poloze J

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubor desky

Soubor desky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...   LX                              rozměr desky ve směru osy x

...   LY                              rozměr desky ve směru osy y

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...   HD                             tloušťka desky

...   ED                              modul pružnosti betonu desky

...   XNID                         Poissonovo číslo betonu desky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  ALF                            koeficient teplotní roztažitelnosti betonu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  EPOL                          modul pružnosti podloží

...  XPOL                          Poissonovo číslo podloží

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... OBJ_HMO                  objemová hmotnost betonu

... SIG_PEV                     pevnost betonu v tahu za ohybu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... IDIVI                            = 0 : rovnoměrné dělení,

= 1 : dělení načteme
... IOKR                           = 0 : na okraji se neprovedou úpravy,

= 1 : na okraji plníme podmínku  mnorm = 0

... ITLC                            = 0 : tisknou se pouze výsledky

= 1 : tisknou se i pomocná data

... IOPK                            = 0 : řeší se úloha MKP pro danou desku

= 1 : úloha MKP je už vyřešena, existují soubory S25, S27

... ISYMC                         nepoužívá se

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... MO                             počet elementů MKP ve směru osy  x

... NO                              počet elementů MKP ve směru osy  y

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je-li  IDIVI=1  píšeme řádky

===============================================================

... (RX(IZZ),IZZ=2,MZ)  x-ové souřadnice uzlových čar kolmých na osu x

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

... (RY(IZZ),IZZ=2,NZ)  y-ové souřadnice uzlových čar kolmých na osu  y

===============================================================

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... IDRUH                       = 2 : kruhová zatížení

... IUZCO                       = 1 : účinek zatížení převádíme na ekvivalentní uzlové síly

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... GRAD                         teplotní rozdíl (rozdíl teplot na vrchním a spodním povrchu desky)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... IREA(.,1)                    = 0 : účinek zatížení se přepočítá, = 1 :  zatížení se nemění,

... IREA(.,2)                    = 0 : podloží se počítá, = 1 : podloží se nepočítá,

... IREA(.,3)                    = 0 : kontakt se znovu řeší, = 1 : kontakt se znovu neřeší

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadávání dat programu CONRO_2×2  (výpočet sekce desek na podloží):

CB-vozovky_ 2×2

- úprava souboru CONPAVE.INI , který zahrnuje údaje o rozložení výztužných trnů

a parametrech výpočtového postupu,

- soubor INPUTFILE s údaji o pomocných souborech o počtu a umístění desek sekce

a o vyztužení spár,

- soubory individuálních desek (v příkladu LVX_1.TXT pro desku 1 a LVX_2.TXT pro desku 2) s údaji o geometrii a materiálových vlastnostech desky, o podloží a o dělení MKP a o zatížení desky

Soubor CONPAVE.INI

| TST | kontrolní parametr cyklu KONTAKT DESEK (hodnoty: 0.0001, 0.00005, 0.00001) |
| --- | --- |
| TSTX | kontrolní parametr iteračního cyklu výztužných prvků (hodnoty: 0.01, 0.005, 0.001) |
| XRED1 | 1. redukční součinitel procesu určení spínacích sil (hodnoty: 1.0, 0.9, 0.6) |
| XRED2 | 2. redukční součinitel procesu určení spínacích sil (hodnoty: 0.8, 0.8, 1.0) |
| XRED3 | 3. redukční součinitel procesu určení spínacích sil (hodnoty: 0.8, 0.6, 0.8) |
| ALP_MAX | horní mez přírůstkové metody (DQ=-ALP*DW) (hodnoty: 40 až 20) |
| ALP_COEF | součinitel iterace ALP=(1-ALP_COEF)*ALPMIN+ ALP_COEF*DW_COEF (hodnoty: 0.1 až 0.3) |
| INACT | řídící parametr načtení hodnot spínacích sil (hodnoty: 0 - spínací síly nenčteme, 1 – spínací síly načteme SPIN_S.DAT) |
| DESKA | pořadové číslo desky |
| HRANA | pořadové číslo hrany (hodnoty: 1 až 4) |
| POCET | počet výztuh (trnů) na dané hraně dané desky |
| SYM_VYZT | parametr, který informuje výpočtový proces, že spínací síly mají být rozděleny szmetricky k ose hrany (hodnoty: 0 – očekávají se nesymetrické hodnoty, 1 – očekává se symetrické rozdělení spínacích sil) |
| POC_HODN | v případě SZM_VYZT=1 představuje hodnotu poměru spínacích sil v symetricky umístěných výztuhách (hodnoty: 1.0 obvykle ) |
| SPIN_SILY | parametr pro načtení spínacích sil z údajů zadaných v CONPAVE.INI (hodnoty: 0 – spínací sily nenačteme, 1 - spínací síly načteme z níže zapsaných údajů) |
| 1. TRN | informace o první výstuze (1 příp. 2 údaje): (1) vzdálenost výztuhy od okraje, (2) spínací síla ve výztuze (pouze je-li SPIN_SILY=1) |
| 2. TRN | informace o druhé výstuze (1 příp. 2 údaje): (1) vzdálenost výztuhy od okraje, (2) spínací síla ve výztuze (pouze je-li SPIN_SILY=1) |
| ... | ... |
| K-tý TRN (K=POCET) | informace o K-té výstuze (1 příp. 2 údaje): (1) vzdálenost výztuhy od okraje, (2) spínací síla ve výztuze (pouze je-li SPIN_SILY=1) |

Soubor  INPUTFILE

===================================================================

...  FIL6                                                  název výstupního souboru                        (A10)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  FIL37                                                název souboru „podloží“                           (A10)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  FIL40                                                název pomocného souboru typu 40           (A10)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  FIL50                                                název pomocného souboru typu 50           (A10)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  FIL60                                                název pomocného souboru typu 60           (A10)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  FIL70                                                název pomocného souboru typu 70           (A10)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  ISPOL                                               počet desek vyšetřované sekce                   (I5)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  IDOWDIST                                       = 0     výztuhy (trny) jsou umístěny           (2I5)

v uzlových bodech okraje

= 1      umístění trnů se načte

...  ICORNER                                        uplatní se při rovnoměrném rozložení trnů [když

IDOWDIST=1 a v CONPAVE.INI  se nezadávají

vzdálenosti trnů (položíme POCET=0)]

=  0     krajní trn není v rohu desky

> 0      krajní  trn je v rohu desky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro desku  I=1 až ISPOL  píšeme řádky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…  SREF (I,1)                                  x-ová souřadnice levého dolního rohu desky I

…  SREF (I,2)                                  y-ová souřadnice levého dolního rohu desky I

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…  KOMP (I)                                  číslo desky se kterou má deska I  shodné geometrické

parametry (dohoda: KOMP(1)=1)

…  KOMZ (I)                                  číslo desky se kterou má deska I  shodné zatížení

(nepoužívá se, můžeme položit  KOMZ(I)=0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  ISOUS (I,1)                                číslo desky, která s deskou I sousedí na  hraně 1

(nesousedí-li žádná deska, píšeme 0)

...   ISOUS (I,2)                                číslo desky, která s deskou I sousedí na  hraně 2

...   ISOUS (I,3)                                číslo desky, která s deskou I sousedí na  hraně 3

...   ISOUS (I,4)                                číslo desky, která s deskou I sousedí na  hraně 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  KOTV (I,1)                                  počet výztužných prvků na hraně 1 desky I

...  KOTV (I,2)                                  počet výztužných prvků na hraně 2 desky I

...  KOTV (I,3)                                  počet výztužných prvků na hraně 3 desky I

...  KOTV (I,4)                                  počet výztužných prvků na hraně 4 desky I

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF(IDOWDIST.GT.0)::

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

… NUMDOW(I,1)                           počet výztuh (trnů) na hraně 1  desky I

… NUMDOW(I,2)                           počet výztuh na hraně 2  desky I

… NUMDOW(I,3)                           počet výztuh na hraně 3  desky I

… NUMDOW(I,4)                           počet výztuh na hraně 4  desky I

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  SFIL5 (I,1)                                  název vstupního souboru desky I

...  SFIL25 (I,1)                                název souboru25 (levé strany rovnic MKP) desky I

...  SFIL27 (I,1)                                název souboru27 (pravé strany rovnic MKP) desky I

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===================================================================

Soubory desek:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...   LX                              rozměr desky ve směru osy x

...   LY                              rozměr desky ve směru osy y

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...   HD                             tloušťka desky

...   ED                              modul pružnosti betonu desky

...   XNID                         Poissonovo číslo betonu desky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  ALF                            koeficient teplotní roztažitelnosti betonu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  EPOL                          modul pružnosti podloží

...  XPOL                          Poissonovo číslo podloží

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... IDIVI                            = 0 : rovnoměrné dělení,

= 1 : dělení načteme
... IOKR                           = 0 : na okraji se neprovedou úpravy,

= 1 : na okraji plníme podmínku  mnorm = 0

... ITLC                            = 0 : tisknou se pouze výsledky

= 1 : tisknou se i pomocná data

... IOPK                            = 0 : řeší se úloha MKP pro danou desku

= 1 : úloha MKP je už vyřešena, existují soubory S25, S27

... ISYMC                         nepoužívá se

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... MO                             počet elementů MKP ve směru osy  x

... NO                              počet elementů MKP ve směru osy  y

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je-li  IDIVI=1

===============================================================

... (RX(IZZ),IZZ=2,MZ)  x-ové souřadnice uzlových čar kolmých na osu x

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

... (RY(IZZ),IZZ=2,NZ)  y-ové souřadnice uzlových čar kolmých na osu  y

===============================================================

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... IDRUH                       = 2 : kruhová zatížení

... IUZCO                       = 1 : účinek zatížení převádíme na ekvivalentní uzlové síly

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...  IKRH                        počet kruhových zatížení  + 1 (simulace vlastní tíhy)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I=1,IKRH ::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... SKRH(1,I)                souřadnice  x  středu i-tého zatížení                                      [[ lx / 2 ]]

... SKRH(2,I)                souřadnice  y  středu i-tého zatížení                                      [[ ly / 2 ]]

... SKRH(3,I)                poloměr  i-tého zatížení                                    [[ 0.6(lx2 + ly2)1/2 ]]

... SKRH(4,I)                intenzita  i-tého zatížení (kladná hodnota pro kolové tlaky)

[[ d  hd 2  ]]

v závorkách  [[  ]] jsou hodnoty pro I=IKRH: simulace vlastní tíhy

d  - objemová hmotnost betonu,  hd  - tloušťka desky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... GRAD                         teplotní rozdíl (rozdíl teplot na vrchním a spodním povrchu desky)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... IREA(.,1)                    = 0 : účinek zatížení se přepočítá, = 1 :  zatížení se nemění,

... IREA(.,2)                    = 0 : podloží se počítá, = 1 : podloží se nepočítá,

... IREA(.,3)                    = 0 : kontakt se znovu řeší, = 1 : kontakt se znovu neřeší

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------